| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒网络摄像机 | 海康威视、DS-2CD2346SJFA4-LX | 400万定焦智能海螺网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声光报警 分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张人脸 自研观澜编码Lite，省存储，画质稳 最低照度：彩色：0.005 Lux 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外30m，白光30m 防补光过曝：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A） 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 | 台 | 14 |
| 2 | 智能警戒网络摄像机 | 海康威视、DS-2CD2T46SJFA4-LX | 最大分辨率2688x1520。 最低照度彩色0.005lx。 内置1颗CPU、GPU、NPU一 体化芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警： 1）光线明暗变化； 2）篮球滚动； 3）狗行走； 4）树摇晃； 5）旗帜飘动； 6）车辆 可同时对经过设定检测区域内的不少于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心 电源电压在DC12V±30％范围内变化时，应能正常工作，并支持防反接保护，支持POE供电 | 台 | 3 |
| 3 | 防爆摄像机 | 海康威视、DS-2XE8647FWD-XST | 内置2个麦克风、1个扬声器、4颗红外/白光混合补光灯，1颗闪光报警灯 内置 1/1.8英寸，400 万像素 CMOS 传感器 内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片， 最大分辨率2560*1440 ，分辨力不小于1400TVL 最低照度彩色：0.0002 lx，最低照度黑白：0.0001 lx 支持人脸抓拍功能，可同时对设定检测区域内不低于 30 个人脸进行检测框选跟踪。人脸抓拍模式可选择最佳抓拍或快速抓拍，抓拍图片数量可设。 设备可对视频画面中不少于 30行安全帽检测，当检测到有未戴安全帽人员时，样机可框选跟踪、抓拍，可存储抓拍图片，布防时间可设。 支持用户自定义不低于4个AI算法库，可设置当前生效的算法库和显示当前算法库的运行状态，并支持增加、删除算法库及自定义算法库名称; 当越界侦测或区域入侵报警产生时，可在设定的报警布防时间内触发联动声音报警和/或白光灯闪烁， 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃，防护等级IP68，IK10 防爆标志：Ex db ib ⅡC T6 Gb/Ex ib tb ⅢC T80℃ Db | 台 | 3 |
| 4 | 支架 | 定制 | 防爆壁装支架 | 台 | 3 |

- 其他要求：

1.承诺中标人在合同签订后15天内完成所有设备的安装调试并投入使用。

2.质保期：自设备验收合格之日起12个月。

3.提供7×24小时技术支持服务。服务内，对招标人的反映的任何问题响应时限为半小时内，现场维护响应服务半小时内，特殊情况在24小时内无法修复的，须提供备用方案或设备，保证项目的稳定运行。

★4.所有摄像机须无缝接入到医院原有视频监控管理平台（中标后签订合同前，需要提供无缝接入证明并加盖原有视频管理平台厂家公章,并提供现有平台厂家无缝对接承诺函，若无法提供则作废标处理。），每日能定时开启入侵报警功能。此次所有设备的安装费用和对接费用已包含在此次预算中，请投标人做好充分的调研及准备工作。